附件2

手术对接车技术参数

1. 产品规格：长3920-4100mm，宽650-880mm，高640-660/950-980mm

2.背部气弹簧快速调节不小于65°。

3.整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠。

4.两单体可升降调节，达到同一水平使床架可平稳滑移。

5.配导向轮装置，为单轮设计，单人操作更平稳。

6.两单体车均采用中控刹车系统，采用万向中控脚轮，一脚制动、防锈、高耐磨、静音、可靠。

7.辅助装置：带有厚度不少于3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

8.框架采用优质铝合金轨道车架，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。铝合金轨道车架，抗腐蚀效果好，经久耐用。

9.隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。