附件1

电子阴道镜技术参数

1、镜头及支架

1.1 不小于200万像素高清摄像模块，镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，图像采集质量1920*1080.全方位展示图像，产品自带SDI 全数字高清接口（不可通过转换器），显示器可360度旋转。

1.2 放大倍数：≥30倍，打印报告中显示对图像的倍数标记。

1.3具有按键控制自动计时功能，可显示/关闭；时长标记可显示。

1.4有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的可视焦距调节功能。

1.5 整机系统水平分辨率≥1100TVL。

2、阴道镜工作站

2.1满足多功能应用阴道镜工作站系统，集显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能于一体，可支持打印机前置，可选多种类型的打印机。

2.2具有患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率；在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。

2.3提供符合IFCPC2011/ IFCPC2017阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断。

2.4系统内置≥3种国内主流智能评估分析方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分，用于评估宫颈病变的程度，并提供参考图谱。

2.5局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。

3、质保期内24小时内故障解决，3天内问题解决不了提供备用机。

4、配置清单详见附件一。附件一：电子阴道镜配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子阴道摄像头 | 只 | 1 |
| 2 | 电脑主机（含阴道镜软件） | 台 | 1 |
| 3 | 高清医用液晶显示器（1920*1080） | 台 | 1 |
| 4 | 台车 | 台 | 1 |
| 5 | 360度旋转阴道镜支架（直立式） | 个 | 1 |
| 6 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 7 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 1 |
| 8 | 电源线 | 根 | 1 |
| 9 | 彩色喷墨打印纸 | 包 | 1 |
| 10 | 中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，验收单，资质证书） | 袋 | 1 |